TCLアミ（居室 Android TV）構築の流れ

作成日：2026年8月18日

対象リポジトリ：ami3.29.2TV-1　／　パッケージ：jp.amiplus.mulch　／　Flutter 3.29.2

# 1. この文書の目的

2026年8月時点までの TCL Google TV 向け「テレビ電話アミ」の構築経緯を、後から読み返せるように時系列で整理したものである。作業は居室TV（TCLアミ）を主対象とし、スタッフ画面と Raspberry Pi 移植レイアウトは既存分岐以外を触らない方針で進めた。

# 2. 前提と方針

## 2.1 製品トラック

・TCLアミ：居室 Android TV。本作業の本体。壊さないこと。

・テレビ ラズパイ移植：一時停止。AppManager.isPiTvLayout の既存分岐のみ維持。

・スタッフ（MCSTYPE == '5'）：原則非対象。

## 2.2 開発・配布

・Flutter 3.29.2（FVM）。

・実機は TCL Google TV。ADB はネットワーク経由（作業時は 192.168.1.7:5555。以前は 192.168.0.19:5555）。

・入れ方：APK を adb push し、pm install -r -g --user 0。通常の adb install だと別ユーザーに入り、TVの一覧に出ないことがある。

## 2.3 バックアップ

・backup/tcl_ami_20260817/ … A&D血圧計作業前の TCL 全体スナップショット。

・backup/call_20260817/ … 通話音声まわりを一旦止めたときの復元用。

・カメラは機種ごとに backup/c270n_profile_20260817、emeet_profile_20260817、tzz_profile_20260817、usb20b_profile_20260817。

# 3. 構築の時系列

## 第1段階　TV土台

既存のスマホ向けアミを Google TV で動かすための土台を入れた。

・Leanback / タッチ非必須 / カメラ・マイク非必須。USBホストは任意。

・TvUtil（TV判定）、TvFocusable（リモコンの青枠）、リモコンキーボード。

・ログインをTV向け3段階（コード → ユーザーID → パスワード）にし、スマホ画面は従来どおり。

・USBカメラでは facingMode: user を付けない（付けると失敗しやすい）。

## 第2段階　居室UIと通話まわり

・右メニューのレイアウト調整、リモコン決定音。

・着信待機を TCL では常時オン。切断後は Netflix / TV へ戻す。

・着信オーバーレイ（SYSTEM_ALERT_WINDOW）。

ここまでで「TVでログインし、通話の画面操作ができる」状態になった。

## 第3段階　バイタル（Ring / Checkme / A&D）

BLEは機種ごとに排他（ble_exclusive）。同時測定で取り合わないようにした。

### Ring / Checkme

・居室ホームに Ring / Checkme の表示。Checkme オーバーレイ。

・シリアルは Android ID（TvVitalSerial）で POST。

・Ring の SpO2 ポップアップ。

### A&D 血圧計（後から追加、内部実装は Ring/Checkme と分離）

・対象：UA-651（血圧）、UT201（体温）、UC-352（体重）。

・ファイル：and_vital_codec.dart、and_vital_service.dart、ペアリングダイアログ、結果ポップアップ。配線は room_page.dart のみ。

・右メニューの Checkme 下にペアリング。結果は Ring SpO2 と同じ位置（両方出るときは Ring 優先）。

・POST：blood_pressure_result / body_temperature_result / body_weight_result。

・実機でデータ取得まで確認済み。

## 第4段階　USBマイク（C270n で成立）

TCL の音声HAL（Realtek）は USB マイク接続を未実装で拒否する（エラー -38 ENOSYS）。設定や権限では直せない。Bluetooth HFP も無い。

・対策：UsbManager でデバイスを開き、libusb / libuac で PCM を直接取り、WebRTC の ExternalAudioProcessing に注入する。

・Logicool C270n（VID 0x046D）で音が相手スマホに届くところまでチューニングし、値を凍結した。

・凍結ファイル：CameraC270nProfile.kt、控えは backup/c270n_profile_20260817/。

この時点の映像は、TVでは 640×360 @ 15fps の従来制約で C270n が安定していた。

## 第5段階　カメラを機種ごとのプロファイルに分離

C270n で固めた値を他カメラの調整で壊さないため、接続中の VID / PID / 製品名でプロファイルを切り替える仕組みにした。

・選択役：CameraProfiles.kt

・マイク値の入れ物：MicProfile.kt（実値は機種ファイル側）。

・権限ダイアログの表示名が同じでも、VID/PID が違えば別プロファイルにする。

### C270n（凍結・良好）

・Logicool HD Webcam C270n。VID 0x046D。

・映像：640×360 @ 15。音声：UAC注入（HALがUSB入力を出さないとき）。

・他カメラ調整の起点。このファイルは以後いじらない。

### EMEET C960（保留・波うち未解消）

・表示名：HD Webcam eMeet C960。VID 0x328F / PID 0x2013。1080p30 機。

・音声は相手に届いた。映像は届くが波うち（横帯）が残った。

・分かったこと：640×360 + PRIVATE は TCL HAL が ENOSYS。解像度や15fpsを変えると波の周期だけ変わる。

・60Hz照明との電源周波数（カメラ側既定が50Hzになりやすい）も疑った。UVCで60Hz指定を入れたが、改善しなかった。

・UAC注入は同じUSB複合機の映像を悪化させるため、EMEETでは入れない。

・2026-08-17 保留。プロファイルは保存済み。backup/emeet_profile_20260817/。

### TZZ（有効・凍結しない）

・権限画面の名称は「USB 2.0 Camera」。VID 0x0C45 / PID 0x636B（Sonix）。

・映像は綺麗。最初は名称に tzz が無く、誤って別プロファイルが当たった。

・VID/PID で識別するよう直し、有効プロファイルとして保存。凍結はしていない。

### USB2.0-B（実機良好・保存済み）

TZZの次に試験したカメラ。権限画面は同じく「USB 2.0 Camera」だが、中身は別機種である。

・VID 0x0411 / PID 730（Sonix）。TZZとは VID/PID で区別。

・最初はスマホから音が出ない：OSがUSBマイクを「ある」と出すのに、HALが実際には録音できない。UAC注入を止めてしまい無音になった。→ この機種は UAC を強制。

・音が小さい：inputGain を 1.15 → 5.5 → 11 まで上げて採用。

・映像より音が約0.5秒遅れる：通信速度ではなく、USBマイクのバッファが最大約500msあったため。目標80ms / 上限140msに短縮。

・スマホからのエコー：相手発話中のマイク絞り（duckGain 0.20）で若干軽減。

・2026-08-17 結果良好として保存。CameraUsb20BProfile.kt と backup/usb20b_profile_20260817/。

# 4. いまのカメラ選択の考え方

接続中USBデバイスを次の順で見る。当たった最初のプロファイルを使う。

・EMEET（VID 0x328F または名称 emeet / smartcam）

・TZZ（VID 0x0C45 かつ PID 0x636B、または名称 tzz）

・USB2.0-B（VID 0x0411 かつ PID 730）

・C270n（VID 0x046D または logitech / c270）

・TCL付属の旧ヒス対策値（CameraTclUsbProfile）。0x0411/730 の通話試験は USB2.0-B を使う。

・どれにも当たらない場合は generic（C270n マイクを起点）。

注意：権限ダイアログの「USB 2.0 Camera」だけでは TZZ と USB2.0-B を区別できない。必ず VID/PID を見る。

# 5. 技術メモ（後で詰まりやすい点）

・TCL音声HALは USB 入力の接続処理が未実装（ENOSYS）。C270n 系は UAC 直接取得が必要。

・HALが USB 入力を一覧に出す機種でも、録音できないことがある。その場合は forceUacInjection。

・同じUSB複合機で UAC を奪うと、映像が波打つことがある（EMEET）。

・640×360 + Camera2 PRIVATE は、一部UVCで HAL が ENOSYS。C270nは耐えるが EMEET は開けない。

・音の遅れはネットワークより、UACリングバッファの厚さが先に疑わしい。

・インストールは --user 0。

# 6. 主要ファイル

・android/.../CameraC270nProfile.kt / CameraEmeetProfile.kt / CameraTzzProfile.kt / CameraUsb20BProfile.kt / CameraTclUsbProfile.kt / CameraProfiles.kt

・android/.../MicProfile.kt / UsbAudioCapture.kt / UsbMicInjector.kt / UvcAntiFlicker.kt

・android/.../cpp/usb_audio_jni.cpp（libusb / libuac）

・android/.../res/xml/usb_device_filter.xml

・lib/helpers/tv_util.dart　lib/services/peer_service.dart

・A&D：lib/ble/and_vital_codec.dart、lib/services/and_vital_service.dart、lib/widgets/and_vital_*.dart

# 7. 現在の状態（2026-08-18）

・Git ブランチ：cursor/usb-camera-profiles（カメラプロファイル分離をコミット済み。未 push）。

・C270n：凍結。良好。

・USB2.0-B：実機良好。保存済み。次の調整は別ファイルで行う。

・TZZ：有効。凍結していない。

・EMEET：波うち未解消のため保留。プロファイルは残してある。

・A&D血圧：取得まで確認済み。

・居室の他機能（着信待機、切断後のTV復帰、Checkme/Ring）は TCL 側に入っている。

・ラズパイ移植とスタッフ画面は、この流れでは進めていない。

# 8. 次にカメラを足すとき

新しい USB カメラは、必ず別プロファイルファイルを作る。C270n と USB2.0-B の数値を直接書き換えない。

・権限画面の表示名、VID、PID、メーカー名を控える。

・映像の有無・波うち、スマホへの音の有無・大きさ・遅れ・エコーを切り分けて報告する。

・名称が「USB 2.0 Camera」でも、VID/PID が違えば別機種として扱う。